MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ PRZEZNACZONEGO DLA POLSKI

Wersja 0.4

Opracowanie:

Podzespół ds. Techniki

Zespołu ds. Radiofonii Cyfrowej

Warszawa, maj 2014

SPIS TREŚCI

1.	Zakres stosowania dokumentu	2

2.	Historia zmian dokumentu	2

3.	Normy i dokumenty powołane	2

4.	Definicje	3

5.	Skróty i akronimy	3

6.	Ogólna charakterystyka funkcjonalna odbiornika	4

6.1.	Wprowadzenie	4

6.2.	Możliwości odbiorcze	4

6.3.	Usługi	5

7.	Parametry interfejsu radiowego i zasady strojenia odbiornika DAB+	5

7.1.	Zakres odbieranych częstotliwości	5

7.2.	Strojenie i wybieranie usług	5

7.3.	Wskaźnik jakości odbioru	5

8.	Parametry dekodera odbiornika cyfrowego DAB+	6

8.1.	Dekoder kanałowy	6

8.2.	Dekoder fonii	6

9.	Odbiór radiofonii analogowej	6

10.	Parametry wyświetlacza odbiornika cyfrowego DAB+	6

10.1.	Wyświetlanie nazw programów	6

10.2.	Etykiety dynamiczne i inne usługi tekstowe	6

# Zakres stosowania dokumentu

Niniejszy dokument opisuje podstawowe parametry i wymagania odbiornika konsumenckiego przeznaczonego do odbioru usług radiofonii cyfrowej nadawanych w systemie DAB+ drogą naziemną bezprzewodową lub kablową w paśmie III VHF w Polsce.

Wymagania dotyczą odbiorników stanowiących urządzenie samodzielne jak i będących częścią urządzenia wielofunkcyjnego (np. radiobudzik, radioodtwarzacz, smartfon), stacjonarnych, przestawnych, przenośnych i samochodowych.

Wymagania te pochodzą z Normy Międzynarodowej EN 62104 [11] i stanowią jej podzbiór wynikający z krajowej specyfiki i ograniczeń.

Wszędzie tam, gdzie dana cecha jest obowiązkowa, w specyfikacji używa się słowa „powinien” a jeżeli nieobowiązkowa używa się słowa „może”, „opcja” lub „zaleca się”.

Konieczność spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji nie wyklucza możliwości rozbudowy odbiornika o inne funkcje podnoszące jego walory użytkowe.

# Historia zmian dokumentu

| Data | Wersja | Zmiany |
| --- | --- | --- |
| kwiecień 2014 | 0.1 | Pierwszy projekt Polskiego Radia S.A. |
| maj 2014 | 0.2 | Projekt do konsultacji w podzespole technicznym KRRiT |
| maj 2014 | 0.3 | Projekt po konsultacjach w podzespole technicznym KRRiT |
| maj 2014 | 0,4 | Projekt po konsultacjach z WorldDMB |

# Normy i dokumenty powołane

Wymienione poniżej dokumenty zawierają postanowienia, które – przez powołanie się na nie w poniższym tekście – są obowiązujące w niniejszym dokumencie.

- powołania mogą dotyczyć konkretnych wersji publikacji (wskazanych przez datę publikacji, numer edycji, numer wersji itd.) lub publikacji bez podania określonej wersji.

- w odniesieniu do konkretnej wersji publikacji nie stosuje się następnych wersji dokumentu przywoływanego.

- w odniesieniu do publikacji bez podania określonej wersji stosuje się najnowszą.

- EN 300 401 Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers. ETSI

- TS 101 499 Digital Audio Broadcasting (DAB); MOT Slide Show; User Application Specification. ETSI

- TS 101 756 Digital Audio Broadcasting (DAB); Registered Tables

- TS 102 368 Digital Audio Broadcasting (DAB); DAB-TMC (Traffic Message Channel). ETSI

- TS 102 371 Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondiale (DRM); Transportation and Binary Encoding Specification for Electronic Programme Guide (EPG). ETSI

- TS 102 563 Digital Audio Broadcasting (DAB); Transport of Advanced Audio Coding (AAC) audio. ETSI

- TS 102 818 Digital Audio Broadcasting (DAB); Digital Radio Mondiale (DRM); XML Specification for DAB Electronic Programme Guide (EPG). ETSI

- TS 102 979 Digital Audio Broadcasting (DAB); Journaline; User application specification. ETSI

- TS 102 980 Digital Audio Broadcasting (DAB); Dynamic Label Plus (DL Plus); Application specification. ETSI

- TS 103 176 Digital Audio Broadcasting (DAB); Rules of implementation; Service information features. ETSI

- EN 62104 Characteristics of DAB receivers. CENELEC

- EN 62106 Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz. CENELEC

- ISO/IEC 10646 Information technology – Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS)

- ISO/IEC 14496-3 Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 3: Audio

- ISO/IEC 23003-1:2007 Information technology – MPEG audio technologies – Part 1: MPEG Surround

- ISO/TS 18234 Traffic and Travel Information (TTI) – TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams – ALL PARTS

- Recommendation ITU-R BS.450-3 Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF

# Definicje

Określenia użyte w dokumencie oznaczają:

4.1.	Odbiornik cyfrowy DAB+ – urządzenie przeznaczone dla użytkownika końcowego do odbioru sygnałów radiofonii cyfrowej DAB+ nadawanych zgodnie z normą EN 300 401 [1] i ETSI TS 102 563 [6].

4.2.	Odbiornik standardowy – odbiornik cyfrowy DAB+ przeznaczony do odbioru programów radiofonicznych wyposażony w co najmniej wyświetlacz alfanumeryczny.

4.3.	Odbiornik multimedialny – odbiornik cyfrowy DAB+ przeznaczony do odbioru programów radiofonicznych i strumienia danych wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 320 x 240 pikseli i rozdzielczości koloru co najmniej 8 bitów.

# Skróty i akronimy

Użyte w dokumencie skróty i akronimy oznaczają:

AAC	Advanced Audio Coding (Zaawansowane kodowanie fonii) zgodnie z [14]

BER	Bit-Error Ratio (Bitowa stopa błędu)

CENELEC	Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique (Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej)

CU	Capacity Unit (Jednostka pojemności)

DAB	Digital Audio Broadcasting (Radiofonia cyfrowa DAB)

DAB+	Radiofonia cyfrowa DAB+ wykorzystująca kodowanie fonii MPEG-4 HE AACv2 zgodnie z ETSI TS 102 563

DL	Dynamic Label (Etykieta dynamiczna)

EG	ETSI Guide (Poradnik ETSI)

EN	European Norm (Norma Europejska)

EPG	Electronic Program Guide (Elektroniczny przewodnik po programach)

ETR	ETSI Technical Report (Raport Techniczny ETSI)

ETSI	European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych)

EWS	Emergency Warning System (System Wczesnego Ostrzegania)

FM	Frequency Modulation (Modulacja częstotliwości)

FTA	Free-to-Air (Programy niekodowane dostępne dla każdego)

IEC	International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)

ISO	International Organisation for Standardisation (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna)

ITU	International Telecommunication Union (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny)

ITU-R	ITU Radiocommunications Sector (Sektor Radiokomunikacyjny ITU)

MPEG	Moving Picture Experts Group (Grupa Ekspertów ds. Ruchomych Obrazów)

MPEG-4	Rodzina standardów kodowania wizji i fonii opisana normą ISO/IEC 14496

MSC	Main Service Channel (Główny kanał usług)

OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplex (Zwielokrotnianie z ortogonalnym podziałem częstotliwości)

RDS	Radio Data System (System danych dla radia VHF-FM)

T-DAB	Terrestrial - Digital Audio Broadcasting – (Naziemna radiofonia cyfrowa DAB)

TMC	Traffic Message Channel (Kanał wiadomości o ruchu drogowym)

TPEG	Transport Protocol Expert Group (Grupa Ekspertów ds. Protokołu Transportowego)

TTI	Traffic and Travel Information (Informacja o podróży i ruchu drogowym)

TR	Technical Report (Raport techniczny ETSI)

TS	Technical Specification (Przed 6-cyfrowym numerem – Specyfikacja techniczna)

VHF	Very-High Frequency (Zakres bardzo wysokich częstotliwości 30-300 MHz)

# Ogólna charakterystyka funkcjonalna odbiornika

## Wprowadzenie

Dokument definiuje dwa profile odbiornika cyfrowego DAB+:

- odbiornik standardowy;

- odbiornik multimedialny.

## Możliwości odbiorcze

Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien zapewniać odbiór sygnałów T-DAB o parametrach zgodnych z ETSI EN 300 401 [1] nadawanych w paśmie III zakresu VHF (174-240 MHz).

## Usługi

Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien zapewniać dostęp do następujących usług:

- odbiór programów radiofonicznych niekodowanych (FTA);

- odbiór komunikatów tekstowych: nazwa stacji i DL;

- odbiór profilu podstawowego Elektronicznego Przewodnika po Programach (EPG) [5] [7] (zalecany dla odbiorników z odpowiednim wyświetlaczem);

- odbiór komunikatów drogowych TPEG [16]  i TMC [4] (zalecany dla odbiorników samochodowych);

- odbiór komunikatów EWS [12].

Ponadto odbiornik multimedialny powinien zapewniać dostęp do następujących usług:

- odbiór profilu zaawansowanego Elektronicznego Przewodnika po Programach (EPG) [5] [7];

- odbiór komunikatów DL Plus [9] i pokazu slajdów [2];

- odbiór, Journaline [8] i (zalecany dla odbiorników z odpowiednim wyświetlaczem).

# Parametry interfejsu radiowego i zasady strojenia odbiornika DAB+

## Zakres odbieranych częstotliwości

Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien zapewniać odbiór sygnałów T-DAB o parametrach zgodnych z ETSI EN 300 401 [1] nadawanych w paśmie III zakresu VHF (174-240 MHz). Częstotliwości środkowe poszczególnych bloków częstotliwości podane są w Załączniku A normy EN 62104 [11]. Ponadto odbiornik powinien być w stanie dostroić się do częstotliwości środkowej bloku odstrojonej od częstotliwości nominalnej o połowę odległości pomiędzy sąsiednimi nośnymi (offset).

## Strojenie i wybieranie usług

Odbiornik cyfrowy DAB+ powinien być zdolny do automatycznego przeszukania całego zakresu częstotliwości podanego w podrozdziale 7.1 oraz dostrojenia do prawidłowej struktury bloku T-DAB w celu utworzenia listy dostępnych usług.

Odbiornik samochodowy przemieszczający się pomiędzy różnymi obszarami rezerwacji powinien się automatycznie przełączać do odpowiedniego bloku T-DAB w celu utrzymania ciągłości odbioru wybranej usługi, jeżeli odbierane strumienie danych zawierają sygnalizację „Service following” transmitowaną zgodnie z ETSI TS 103 176 [10].

Odbiornik samochodowy odbierający również radiofonię VHF-FM [17] i wyposażony w dekoder RDS [12] powinien zapewniać automatyczne przełączanie na odbiór VHF-FM po opuszczeniu obszaru objętego zasięgiem sygnału T-DAB i odwrotnie, jeżeli odbierane strumienie danych zawierają sygnalizację „Service following” transmitowaną zgodnie z ETSI TS 103 176 [10]. Odbiór T-DAB powinien być preferowany wszędzie tam gdzie to możliwe.

## Wskaźnik jakości odbioru

Zaleca się aby odbiornik cyfrowy DAB+ był wyposażony we wskaźnik jakości odbioru wykorzystujący wyliczoną bitową stopę błędów (BER) w kanale MSC. Sposób prezentowania informacji powinien ułatwiać użytkownikowi optymalizację ustawienia anteny odbiorczej.

# Parametry dekodera odbiornika cyfrowego DAB+

## Dekoder kanałowy

Zgodnie z rozdz. 4.3 EN 62104 [11]:

- dekoder kanałowy odbiornika standardowego powinien dekodować co najmniej jeden kanał składowy MSC i być w stanie zdekodować co najmniej 144 CU (tj. 256 kbps@EEP3B, 192 kbps@EEP3A, 96 kbps@EEP1A);

- dekoder kanałowy odbiornika multimedialnego powinien być w stanie dekodować jednocześnie co najmniej cztery kanały składowe MSC i być w stanie zdekodować co najmniej 288 CU.

## Dekoder fonii

Zgodnie z rozdz. 4.6 EN 62104 [11] dekoder powinien prawidłowo dekodować sygnały foniczne MPEG-4 HE AACv2 [14] z ograniczeniami podanymi w ETSI TS 102 563 [6].

Dekoder powinien również prawidłowo obsługiwać strumienie foniczne zawierające treści dookólne opisane w ISO/IEC 23003-1 [15]  (MPEG Surround). Jeżeli dekodowanie pełnego dźwięku dookólnego nie jest możliwe, to dekoder powinien prawidłowo dekodować takie sygnały jako mono- lub stereofoniczne.

Zaleca się aby dekoder maskował błędy transmisji a w razie niemożliwości odtworzenia sygnału, wyciszał wyjście fonii.

# Odbiór radiofonii analogowej

Zaleca się aby do zaprzestania emisji analogowych w Polsce odbiornik cyfrowy DAB+ odbierał również sygnały radiofonii VHF-FM nadawane zgodnie z Zaleceniem ITU-R BS.450-3 [17].

# Parametry wyświetlacza odbiornika cyfrowego DAB+

## Wyświetlanie nazw programów

Wyświetlacz odbiornika powinien poprawnie i czytelnie wyświetlać nazwę wybranej składowej programu (Component Label), a w przypadku kiedy nadawca jej nie nadaje, nazwę wybranego programu (Service Label).

Wyświetlacz powinien poprawnie wyświetlać nazwę wybranej składowej lub programu zarówno w formie krótkiej (8-znakowej) jak i preferowanej formie długiej (16-znakowej).

Zestaw znaków alfanumerycznych, wykorzystywany przez nadawców w Polsce do nadawania nazw programów, składowych programów oraz multipleksu zdefiniowany jest w Dodatku C normy TS 101 756 [3]

ABCĆDEFGHIJKLMNOÓPQRSŚTUVXYZŹabcćdefghijklmnoópqrsśtuvxyzź0123456789

## Etykiety dynamiczne i inne usługi tekstowe

Odbiornik powinien dekodować etykiety dynamiczne niezależnie od tego czy nadawane są inne usługi PAD (DL Plus, pokaz slajdów).

Odbiornik powinien poprawnie formatować etykiety dynamiczne, zgodnie ze zdekodowanymi znakami 0x0A i 0x0B zgodnie z EN 300 401 [1].

Odbiornik natychmiast po otrzymaniu komunikatu anulującego etykietę powinien usunąć etykietę z wyświetlacza nawet kiedy nie została ona w całości zaprezentowana. Dotyczy to zarówno wyświetlaczy przewijających treść etykiety oraz wielolinijkowych prezentujących etykietę w całości.

Zestaw znaków alfanumerycznych wykorzystywanych przez nadawców w Polsce do nadawania usług tekstowych zdefiniowany jest w Tab. BMP (Basic Multilingual Plane) normy ISO/IEC 10646 [13].

Uwaga: Nadawcy w Polsce będą w szczególności wykorzystywać dodatkowe znaki wykorzystując przekształcanie formatu UTF-8 zgodnie z ISO/IEC 10646 [13] do reprezentacji poniższych liter specyficznych dla języka polskiego:

ĄĆĘŁŃÓŚŻŹąćęłńóśżź

Ponadto wyświetlacz odbiornika cyfrowego DAB+ powinien wyświetlać prawidłowo i czytelnie następujące znaki i symbole:

$€§%@!?()"+-,.:;/

W przypadku braku możliwości poprawnego wyświetlenia innych znaków lub symboli niż te wskazane w punkcie 10.1 i 10.2, a wymienionych w Tab. BMP normy ISO/IEC 10646 [13] wyświetlacz odbiornika powinien zastąpić go spacją. W przypadku braku możliwości technicznych wyświetlania liter ze znakami diakrytycznymi (np. dla wyświetlaczy segmentowych) wyświetlacz powinien zastąpić je odpowiedną literą pozbawioną znaku diakrytycznego wg poniższego wzoru:

| zdekodowany znak: | Ą | Ć | Ę | Ł | Ń | Ó | Ś | Ż | Ź | ą | ć | ę | ł | ń | ó | ś | ż | ź |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wyświetlony znak: | A | C | E | L | N | O | S | Z | Z | a | c | e | l | n | o | s | z | z |
| wyświetlony znak (opcja): | A | C | E | L | N | O | S | Z | Z | A | C | E | L | N | O | S | z | Z |

○